CORRIGÉ DÉTAILLÉ Sciences de l'Ingénieur — Prépa 1ère Année Bras manipulateur automatisé d'atelier

Ce corrigé est détaillé et pédagogique. Chaque étape de calcul est explicitée. Les encadrés verts ➤ contiennent les résultats finaux à retenir. Les encadrés jaunes ⚠ signalent les erreurs fréquentes à éviter. Les formules sont rappelées avant chaque application numérique.

# PARTIE I — Mécanique : Cinématique et Statique

## I.1 — Modélisation cinématique

▶ Q1. Nature et DDL des liaisons

a) Liaisons et axes

Liaison 0/1 — Pivot d'axe (O, z₀) :

Le solide 1 (épaule) tourne autour de z₀ par rapport au bâti. C'est une liaison PIVOT.

• 1 degré de liberté : rotation θ₁ autour de z₀

• 5 mobilités bloquées (3 translations + 2 rotations)

Liaison 1/2 — Pivot d'axe (A, z₁) :

Le solide 2 (avant-bras) tourne autour de z₁ par rapport à l'épaule. C'est une liaison PIVOT.

• 1 degré de liberté : rotation θ₂ autour de z₁

• z₁ est parallèle à z₀ (axes des deux pivots sont parallèles)

Liaison 2/3 — Encastrement :

La pince est solidaire de l'avant-bras : aucun mouvement relatif possible.

• 0 degré de liberté

• 6 mobilités bloquées (3 translations + 3 rotations)

➤ Tableau récapitulatif des liaisons : Liaison 0/1 : Pivot — axe z₀ — DDL = 1 (rotation θ₁) Liaison 1/2 : Pivot — axe z₁ ∥ z₀ — DDL = 1 (rotation θ₂) Liaison 2/3 : Encastrement — DDL = 0

b) DDL total et isostatisme

DDL total = somme des DDL de chaque liaison = 1 + 1 + 0 = 2

Le mécanisme possède 2 degrés de liberté : les rotations θ₁ et θ₂.

Formule de mobilité : m = 6(n-1) - Σ(6 - DDL_i) avec n = 4 solides (0,1,2,3), 3 liaisons

m = 6×3 - (5 + 5 + 6) = 18 - 16 = 2  ✓

Isostatisme : un mécanisme est isostatique si m = 0 (structure) ou si le nombre de liaisons

est exactement suffisant pour guider le mouvement sans hyperstatisme.

Ici m = 2 ≠ 0 → mécanisme mobile (pas une structure). Le guidage est isostatique car

chaque DDL correspond à un actionneur indépendant.

➤ DDL total = 2. Mécanisme mobile et isostatique (pas de liaisons redondantes).

▶ Q2. Coordonnées cartésiennes de P dans R₀

a) Vecteur O→A

Le point A est l'extrémité de l'épaule (solide 1). Dans R₀ :

OA = L₁·(cos θ₁ · x₀ + sin θ₁ · y₀)

En effet, le segment 1 est orienté selon le vecteur unitaire x₁ = cos θ₁·x₀ + sin θ₁·y₀

(rotation d'angle θ₁ de x₀ autour de z₀).

b) Vecteur A→P

Le point P est l'extrémité de l'avant-bras (solide 2). L'avant-bras est orienté selon x₂ :

x₂ = cos(θ₁+θ₂)·x₀ + sin(θ₁+θ₂)·y₀

AP = L₂·(cos(θ₁+θ₂) · x₀ + sin(θ₁+θ₂) · y₀)

c) Coordonnées de P dans R₀

OP = OA + AP

x_P = L₁·cos θ₁ + L₂·cos(θ₁+θ₂)

y_P = L₁·sin θ₁ + L₂·sin(θ₁+θ₂)

Application numérique : θ₁ = 45° = π/4, θ₂ = 30° = π/6, L₁ = 0,3 m, L₂ = 0,2 m

θ₁ + θ₂ = 75°

x_P = 0,3·cos(45°) + 0,2·cos(75°) = 0,3×0,7071 + 0,2×0,2588

= 0,2121 + 0,0518 = 0,2639 m

y_P = 0,3·sin(45°) + 0,2·sin(75°) = 0,3×0,7071 + 0,2×0,9659

= 0,2121 + 0,1932 = 0,4053 m

➤ x_P = L₁·cos θ₁ + L₂·cos(θ₁+θ₂) = 0,264 m ➤ y_P = L₁·sin θ₁ + L₂·sin(θ₁+θ₂) = 0,405 m

▶ Q3. Vitesse de l'extrémité P dans R₀

On dérive OP par rapport au temps (θ₁ et θ₂ sont des fonctions du temps) :

Vx = dx_P/dt = -L₁·ω₁·sin θ₁ - L₂·(ω₁+ω₂)·sin(θ₁+θ₂)

Vy = dy_P/dt = +L₁·ω₁·cos θ₁ + L₂·(ω₁+ω₂)·cos(θ₁+θ₂)

où ω₁ = dθ₁/dt et ω₂ = dθ₂/dt.

a) Application numérique

ω₁ = 0,5 rad/s, ω₂ = 0,3 rad/s → ω₁+ω₂ = 0,8 rad/s

Vx = -0,3×0,5×sin(45°) - 0,2×0,8×sin(75°)

= -0,3×0,5×0,7071 - 0,2×0,8×0,9659

= -0,1061 - 0,1546 = -0,2607 m/s

Vy = +0,3×0,5×cos(45°) + 0,2×0,8×cos(75°)

= +0,3×0,5×0,7071 + 0,2×0,8×0,2588

= +0,1061 + 0,0414 = +0,1475 m/s

||V_P|| = √(Vx² + Vy²) = √(0,2607² + 0,1475²) = √(0,0679 + 0,0218) = √0,0897 ≈ 0,300 m/s

➤ VP = -0,261·x₀ + 0,148·y₀ (m/s) ➤ ¦¦VP¦¦ ≈ 0,300 m/s

▶ Q4. Composition des vitesses

La relation de composition des vitesses entre R₀, R₁ (lié à 1) et le point P s'écrit :

V(P/R₀) = V(P/R₁) + V(A/R₀) + ω(1/0) ∧ AP

Identification des termes :

• V(A/R₀) : vitesse du point A (jonction épaule/avant-bras) dans le repère fixe R₀

V(A/R₀) = ω₁ ∧ OA = ω₁·z₀ ∧ L₁·x₁ = L₁·ω₁·y₁

• V(P/R₁) : vitesse de P dans R₁ (mouvement du segment 2 par rapport à 1)

V(P/R₁) = ω₂·z₁ ∧ AP = L₂·ω₂·y₂

• ω(1/0) ∧ AP : correction due à l'entraînement de A

= ω₁·z₀ ∧ L₂·x₂ = L₂·ω₁·y₂

En développant et en projetant sur x₀ et y₀, on retrouve les expressions de Q3. ✓

➤ V(P/R₀) = V(A/R₀) + V(P/R₁) + ω(1/0) ∧ AP = L₁·ω₁·y₁ + L₂·ω₂·y₂ + L₂·ω₁·y₂ = L₁·ω₁·y₁ + L₂·(ω₁+ω₂)·y₂ — cohérent avec Q3 ✓

## I.2 — Analyse statique

▶ Q5. Bilan des actions mécaniques sur {2+pièce}

On isole le système S = {solide 2 + pièce}. Position : θ₁ = 90°, θ₂ = 0° → bras selon y₀.

Point A = extrémité de l'épaule. Point G = centre de gravité de la pièce = extrémité P.

a) Actions mécaniques extérieures

① Poids de la pièce : P⃗ = -m·g·z₀ = -2×9,81·z₀ = -19,62·z₀ N, appliqué en P

② Liaison 1/2 en A : torseur de liaison {F_A ; M_A} (force + moment de liaison)

→ composantes inconnues : F_Ax, F_Ay, F_Az, M_Ax, M_Ay, M_Az

③ Couple moteur C₂ : couple actif autour de z₁, appliqué en A

④ On néglige le poids du segment 2 (donné dans l'énoncé)

b) Équations d'équilibre

Équilibre en translation (ΣF = 0) :

• Selon x₀ : F_Ax = 0

• Selon y₀ : F_Ay = 0

• Selon z₀ : F_Az - m·g = 0  →  F_Az = m·g = 19,62 N

Équilibre en rotation par rapport à A (ΣM_A = 0) :

Position : θ₁=90°, θ₂=0° → AP = L₂·x₂ = L₂·y₀  (le bras est selon y₀)

Moment du poids par rapport à A : AP ∧ P⃗ = L₂·y₀ ∧ (-m·g·z₀)

= -m·g·L₂·(y₀ ∧ z₀) = -m·g·L₂·x₀

Équilibre : C₂·z₁ + M_A + (-m·g·L₂·x₀) = 0

➤ F_Az = m·g = 19,62 N (reaction verticale en A) ➤ F_Ax = F_Ay = 0 ➤ Moment résultant à équilibrer en A : m·g·L₂ autour de z₁

▶ Q6. Couple moteur C₂

En prenant les moments par rapport à A selon z₁ = z₀ :

C₂ = m·g·L₂·cos(θ₂)

Pour θ₂ = 0° : cos(0) = 1

C₂ = m·g·L₂ = 2 × 9,81 × 0,2 = 3,924 N·m

Commentaire sur L₂ :

C₂ est directement proportionnel à L₂. Plus l'avant-bras est long, plus le couple

nécessaire pour le maintenir est grand. C'est le bras de levier du poids par rapport à A.

En revanche, C₂ ne dépend pas de L₁ (l'épaule n'affecte pas l'équilibre de {2}).

➤ C₂ = m·g·L₂ = 3,924 N·m (indépendant de L₁)

▶ Q7. Couple moteur C₁ par PFS sur {1+2+pièce}

On isole maintenant S = {solide 1 + solide 2 + pièce}. Point O = pivot 0/1.

Actions extérieures sur S :

① Poids de la pièce P⃗ = -m·g·z₀ appliqué en P

② Liaison 0/1 en O : réactions de liaison

③ Couple moteur C₁ autour de z₀ en O

a) Point d'application et bras de levier

Position de P dans R₀ pour θ₁=90°, θ₂=0° :

x_P = L₁·cos(90°) + L₂·cos(90°) = 0

y_P = L₁·sin(90°) + L₂·sin(90°) = L₁ + L₂ = 0,3 + 0,2 = 0,5 m

Bras de levier du poids par rapport à O selon z₀ : distance horizontale de P à l'axe de O

OP = (L₁+L₂)·y₀  → bras de levier = |x_P| = 0 m ?? Non !

Attention : le moment du poids par rapport à O selon z₀ est :

M_O(P⃗) = OP ∧ P⃗ = (L₁+L₂)·y₀ ∧ (-m·g·z₀) = -(L₁+L₂)·m·g·(y₀∧z₀)

= -(L₁+L₂)·m·g·x₀

La composante selon z₀ est nulle dans cette configuration (le poids est vertical, le bras

est horizontal selon y₀). Mais l'énoncé implique une configuration générale :

Pour une configuration θ₁ quelconque, le moment selon z₀ vaut :

M_O(P⃗)·z₀ = -m·g·x_P = -m·g·[L₁·cos θ₁ + L₂·cos(θ₁+θ₂)]

b) Expression de C₁

Équilibre en rotation par rapport à O selon z₀ :

C₁ + M_O(P⃗)·z₀ = 0

C₁ = m·g·(L₁·cos θ₁ + L₂·cos(θ₁+θ₂))

Application numérique pour θ₁=90°, θ₂=0° : cos(90°)=0, cos(90°)=0

C₁ = m·g×(L₁×0 + L₂×0) = 0 N·m

Ceci est cohérent : avec le bras entièrement vertical (selon y₀), le poids passe par l'axe

du pivot 0/1 → moment nul. Dans une configuration θ₁=0°, θ₂=0° (bras horizontal) :

C₁ = m·g·(L₁+L₂) = 2×9,81×0,5 = 9,81 N·m

➤ C₁ = m·g·(L₁·cos θ₁ + L₂·cos(θ₁+θ₂)) ➤ C₁ dépend de BOTH L₁ et L₂ (contrairement à C₂ qui ne dépend que de L₂) ➤ Pour θ₁=90°, θ₂=0° : C₁ = 0 N·m (bras vertical = configuration sans effort) ➤ Pour θ₁=0°, θ₂=0° : C₁ = 9,81 N·m (configuration la plus défavorable)

▶ Q8. Équilibre avec ressort de torsion

Le ressort de torsion de raideur k = 150 N·m/rad crée un couple de rappel :

C_ressort = -k·θ₁

(Le ressort s'oppose à la rotation — couple de rappel vers θ₁ = 0)

Nouvelle condition d'équilibre (sans couple moteur, θ₂ = 0 imposé) :

C_ressort + M_O(P⃗)·z₀ = 0

-k·θ₁_eq + m·g·(L₁+L₂)·cos θ₁_eq = 0

Cette équation transcendante n'a pas de solution analytique simple.

Pour une petite perturbation θ₁_eq << 1 rad : cos θ₁_eq ≈ 1

θ₁_eq ≈ m·g·(L₁+L₂) / k = (2×9,81×0,5) / 150 = 9,81/150 ≈ 0,065 rad ≈ 3,7°

➤ Condition d'équilibre : k·θ₁_eq = m·g·(L₁+L₂)·cos θ₁_eq ➤ Approximation petits angles : θ₁_eq ≈ m·g·(L₁+L₂)/k ≈ 0,065 rad ≈ 3,7°

# PARTIE II — Actionneur, Motorisation & Chaîne d'engrenages

## II.1 — Caractéristiques du moteur

▶ Q9. Calcul de la fcem, courant et couple

a) Rappel : relation fcem

La force contre-électromotrice (fcem) d'un moteur est proportionnelle à la vitesse de rotation :

e = Kₑ · ω

où Kₑ = 0,12 V·s/rad est la constante de fcem et ω est en rad/s.

Conversion : n = 3000 tr/min → ω = 3000×2π/60 = 314,16 rad/s

e = 0,12 × 314,16 = 37,7 V

b) Loi des mailles et courant

Circuit d'induit (loi des mailles en régime permanent, dI/dt = 0) :

U = R·I + e

I = (U - e) / R = (48 - 37,7) / 0,8 = 10,3 / 0,8 = 12,9 A

Couple moteur développé :

C_m = K_t · I = 0,12 × 12,9 = 1,55 N·m

➤ ω = 314,16 rad/s ➤ e = Kₑ·ω = 37,7 V ➤ I = (U-e)/R = 12,9 A ➤ C_m = K_t·I = 1,55 N·m

⚠ Erreur fréquente : oublier de convertir n (tr/min) en ω (rad/s) avant de calculer e. Toujours vérifier : ω = n × 2π/60

▶ Q10. Puissances et rendement

Puissance électrique absorbée :

P_elec = U · I = 48 × 12,9 = 619,2 W

Puissance mécanique fournie :

P_mec = C_m · ω = 1,55 × 314,16 = 486,9 W

Vérification : P_mec = e·I = 37,7 × 12,9 = 486,3 W ✓ (écart dû aux arrondis)

Pertes Joule : P_J = R·I² = 0,8 × 12,9² = 0,8 × 166,4 = 133,1 W

Bilan : P_elec = P_mec + P_J → 619,2 = 486,9 + 133,1 ≈ 620 W ✓

Rendement :

η = P_mec / P_elec = 486,9 / 619,2 = 0,786 = 78,6 %

➤ P_elec = U·I = 619 W ➤ P_mec = C_m·ω = 487 W ➤ Pertes Joule = R·I² = 133 W ➤ η = P_mec/P_elec = 78,6 %

▶ Q11. Caractéristique mécanique C_m = f(ω)

Pour un moteur à courant continu (ou brushless équivalent) en régime linéaire :

C_m = K_t · I = K_t · (U - Kₑ·ω) / R

C_m = (K_t·U)/R - (K_t·Kₑ/R)·ω

C'est une droite décroissante : C_m = C_d - α·ω

Points remarquables :

• Au démarrage (ω = 0) : C_d = K_t·U/R = 0,12×48/0,8 = 7,2 N·m

• À vide (C_m = 0) : ω₀ = U/Kₑ = 48/0,12 = 400 rad/s = 3820 tr/min

(cohérent avec n₀ = 3500 tr/min donné, écart dû aux frottements réels)

Allure du tracé (à décrire sur la copie) :

→ Axe vertical : C_m (N·m) — origine à C_d = 7,2 N·m

→ Axe horizontal : ω (rad/s) — intersection à ω₀ ≈ 400 rad/s

→ Droite décroissante entre ces deux points

→ Point de fonctionnement nominal : ω = 314 rad/s, C_m = 1,55 N·m (Q9)

Si la charge > C_d (couple de démarrage) : le moteur ne peut pas démarrer,

le courant monte en flèche (I = U/R = 60 A >> I_nom = 5 A) → risque de destruction thermique.

➤ C_m = C_d - (K_t·Kₑ/R)·ω (droite décroissante) ➤ Couple de démarrage : C_d = K_t·U/R = 7,2 N·m ➤ Vitesse à vide : ω₀ = U/Kₑ ≈ 400 rad/s ➤ Si charge > C_d : le moteur cale → surintensité → destruction

## II.2 — Réducteur et chaîne d'engrenages

▶ Q12. Rapports de réduction des engrenages

Un rapport de réduction d'un engrenage est le rapport du nombre de dents motrice/réceptrice :

r = ω_sortie / ω_entrée = Z_entrée / Z_sortie

Engrenage Z₁/Z₂ (réduction) :

r₁₂ = Z₁/Z₂ = 18/54 = 1/3 ≈ 0,333

Engrenage Z₃/Z₄ (réduction) :

r₃₄ = Z₃/Z₄ = 24/72 = 1/3 ≈ 0,333

➤ r₁₂ = 18/54 = 1/3 ➤ r₃₄ = 24/72 = 1/3

▶ Q13. Rapport de réduction du train épicycloïdal (formule de Willis)

La formule de Willis s'applique à un train épicycloïdal à un seul satellite (ou plusieurs identiques) :

(ω_s - ω_p) / (ω_r - ω_p) = -Z_r / Z_s

a) Identification des termes

• ω_s : vitesse angulaire du planétaire solaire (entrée) = ω_moteur après premier étage

• ω_p : vitesse angulaire du porte-satellite (sortie du train épicycloïdal)

• ω_r : vitesse angulaire de la couronne

• Z_r = 42 (dents de la couronne)

• Z_s = 18 (dents du planétaire solaire)

• Le signe - traduit le sens de rotation inversé entre planétaire et couronne

b) Couronne fixe → calcul du rapport

Couronne fixe : ω_r = 0

(ω_s - ω_p) / (0 - ω_p) = -Z_r/Z_s

(ω_s - ω_p) / (-ω_p) = -42/18

-ω_s/ω_p + 1 = -42/18 = -7/3

-ω_s/ω_p = -7/3 - 1 = -10/3

ω_p/ω_s = 3/10

Vérification par la formule directe avec couronne fixe :

r_epi = ω_p/ω_s = Z_s/(Z_s + Z_r) = 18/(18+42) = 18/60 = 3/10 ✓

➤ Formule de Willis : (ω_s - ω_p)/(ω_r - ω_p) = -Z_r/Z_s ➤ Couronne fixe (ω_r = 0) : r_epi = ω_p/ω_s = Z_s/(Z_s+Z_r) = 18/60 = 3/10

⚠ Erreur fréquente : confondre ω_p (porte-satellite) et ω_satellite. ⚠ Le signe dans la formule de Willis est crucial : s'assurer de l'appliquer avec -Z_r/Z_s.

▶ Q14. Rapport de réduction total

La chaîne complète est : Train épicycloïdal → Z₁/Z₂ → Z₃/Z₄

Les réductions se multiplient :

r_total = r_epi × r₁₂ × r₃₄

r_total = (3/10) × (1/3) × (1/3) = 3 / (10×3×3) = 3/90 = 1/30

➤ r_total = r_epi × r₁₂ × r₃₄ = (3/10)×(1/3)×(1/3) = 1/30 ≈ 0,0333

▶ Q15. Couple moteur minimum nécessaire

Le couple résistant est ramené à l'arbre de sortie. Pour le ramener à l'arbre moteur,

on utilise le principe de conservation de l'énergie avec rendement :

C_m,min × ω_moteur × η_t = C_résistant × ω_sortie

C_m,min = C_résistant × (ω_sortie/ω_moteur) / η_t

C_m,min = C_résistant × r_total / η_t

C_m,min = 0,35 × (1/30) / 0,85 = 0,35 / 25,5 = 0,01373 N·m ≈ 13,7 mN·m

➤ C_m,min = C_résistant × r_total / η_t ➤ C_m,min = 0,35 × (1/30) / 0,85 = 13,7 mN·m Le moteur doit fournir au minimum 13,7 mN·m → très largement inférieur à C_m = 1,55 N·m ✓

▶ Q16. Vérification RSG et modification de Z₄

RSG requis = 1/60. RSG calculé = r_total = 1/30.

→ 1/30 ≠ 1/60 : le rapport calculé est deux fois trop grand (pas assez réducteur).

Pour obtenir r_total = 1/60 :

r_epi × r₁₂ × r₃₄ = 1/60

(3/10) × (1/3) × (Z₃/Z₄_nouveau) = 1/60

(1/10) × (24/Z₄_nouveau) = 1/60

24/Z₄_nouveau = 10/60 = 1/6

Z₄_nouveau = 24 × 6 = 144 dents

Vérification : r = (3/10)×(1/3)×(24/144) = (3/10)×(1/3)×(1/6) = 3/180 = 1/60 ✓

➤ r_total calculé = 1/30 ≠ 1/60 : non conforme au cahier des charges. ➤ Modification : Z₄ = 144 dents (au lieu de 72) ➤ Vérification : r = (3/10)×(1/3)×(24/144) = 1/60 ✓

# PARTIE III — Analyse des SLCI

## III.1 — Schéma-blocs et fonctions de transfert

▶ Q17. Schéma-bloc de l'asservissement

Le schéma-bloc d'un asservissement en position se construit en suivant la chaîne de traitement :

Structure canonique (à tracer sur la copie) :

ε(p)          U_c(p)                θ(p)

θ_c(p) ──►[+]──► C(p) ──► A ──► H_m(p) ──────────────► θ(p)

[-]                                     │

◄──────────── H_c(p) ─────────────────┘

a) Rétroaction négative

Le signe – sur le comparateur traduit la rétroaction NÉGATIVE :

ε(p) = θ_c(p) − θ(p)·H_c(p) = θ_c(p) − θ(p)  [car H_c = 1]

Cette rétroaction garantit la stabilité conditionnelle et la réduction d'erreur.

b) Perturbation

Le couple résistant C_r(p) s'additionne en entrée du bloc H_m(p) :

U_c(p) ──►[+]──► H_m(p) ──► θ(p)

[+]

C_r(p) (perturbation)

Cela modifie l'expression de θ(p) mais pas la structure de l'asservissement.

➤ ε(p) = θ_c(p) - θ(p) ➤ U_c(p) = C(p)·ε(p) → θ(p) = A·H_m(p)·U_c(p) ➤ La rétroaction négative : ε(p) = θ_c(p) - H_c(p)·θ(p)

▶ Q18. Fonction de transfert en boucle ouverte (FTBO)

La FTBO est le produit de tous les blocs en série de la chaîne directe × retour :

L(p) = C(p) · A · H_m(p) · H_c(p)

Avec C(p) = K_c(1 + 1/(T_i·p)) = K_c·(1 + T_i·p)/(T_i·p)

H_m(p) = K_m / (p·(1 + τ_m·p))

H_c(p) = 1

L(p) = K_c·(1+T_i·p)/(T_i·p) × A × K_m/(p·(1+τ_m·p)) × 1

a) Forme canonique

L(p) = [K_c·A·K_m/T_i] · (1+T_i·p) / [p²·(1+τ_m·p)]

Gain statique de boucle : K_BO = K_c·A·K_m/T_i = 5×10×2/0,5 = 200 s⁻²

L(p) = 200·(1 + 0,5p) / [p²·(1 + 0,05p)]

b) Classe et ordre

La classe = nombre de pôles en zéro (nb de facteurs p au dénominateur) = 2

→ Système de CLASSE 2 en boucle ouverte

L'ordre = degré du polynôme du dénominateur = 3 (un zéro double + un pôle simple)

➤ L(p) = 200·(1+0,5p) / [p²·(1+0,05p)] ➤ Classe 2 en BO (2 intégrateurs) ➤ Ordre 3 (polynôme dénominateur de degré 3)

▶ Q19. Fonction de transfert en boucle fermée (FTBF)

Formule générale : T(p) = L(p) / (1 + L(p))

Numérateur de L(p) : 200(1+0,5p) = 100p + 200

Dénominateur de L(p) : p²(1+0,05p) = 0,05p³ + p²

1 + L(p) = [p²(1+0,05p) + 200(1+0,5p)] / [p²(1+0,05p)]

Polynôme caractéristique (dénominateur de la FTBF) :

D(p) = 0,05p³ + p² + 100p + 200

On peut simplifier par 0,05 :  D(p) = p³ + 20p² + 2000p + 4000

a) Identification des paramètres

Le système en BF est d'ordre 3. Pour une analyse approchée, si un pôle est très

dominant, on peut l'approximer par un 2nd ordre. Factorisation approchée :

Un pôle réel rapide : p ≈ -18,1 (haute fréquence)

Deux pôles complexes conjugués dominants donnant un 2nd ordre équivalent :

p² + (20-18,1)p + 4000/18,1 ≈ p² + 1,9p + 220

→ ω_n² ≈ 220  →  ω_n ≈ 14,8 rad/s

→ 2ξω_n ≈ 1,9  →  ξ ≈ 1,9/(2×14,8) ≈ 0,064

b) Valeurs numériques

ATTENTION : cette approximation 2nd ordre n'est valable que si ξ << 1 et si le

pôle rapide est au moins 5× plus éloigné. Ici ξ ≈ 0,064 << 1 (système très sous-amorti).

➤ Polynôme caractéristique : D(p) = 0,05p³ + p² + 100p + 200 soit : p³ + 20p² + 2000p + 4000 ➤ Approximation 2nd ordre dominant : ω_n ≈ 14,8 rad/s, ξ ≈ 0,064 ➤ Système TRÈS sous-amorti → dépassement important attendu

## III.2 — Diagrammes de Bode

Pour les Q20-22, on utilise L(p) simplifié avec correcteur P seul : L(p) = 100 / (p(1+0,05p))

▶ Q20. Diagramme de Bode en gain (tracé asymptotique)

Écriture canonique : L(jω) = 100 / (jω · (1 + 0,05·jω))

Décomposition en dB : |L|_dB = 20·log(100) - 20·log(ω) - 20·log|1+0,05·jω|

a) Pulsations caractéristiques

• Intégrateur pur : pente -20 dB/décade (dès ω=0)

• Pôle du 1er ordre : ω₁ = 1/τ_m = 1/0,05 = 20 rad/s

→ Pour ω > 20 rad/s : pente supplémentaire de -20 dB/décade

→ Pente totale pour ω > 20 rad/s : -40 dB/décade

b) Pente à basse fréquence

Due à l'intégrateur : -20 dB/décade

Asymptote basse fréquence : |L|_BF ≈ 100/ω → en dB : 40 - 20·log(ω)

c) Tableau des valeurs asymptotiques

| ω (rad/s) | 0,1 | 1 | 10 | 20 | 100 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gain asymptotique (dB) | 60 dB | 40 dB | 20 dB | 14 dB | -20 dB | -60 dB |
| Calcul | 40-20log(0,1)=60 | 40-20×0=40 | 40-20=20 | 40-26=14 | 40-40-20=−20 | 40-60-20=−60 |

Note : à ω = 20 rad/s, le gain vaut exactement 20·log(100/20) = 20·log(5) = 14 dB

La pulsation de coupure à 0 dB (ω_c) se trouve pour : |L(jω_c)| = 1

Pour ω << 20 : 100/ω_c = 1 → ω_c = 100 rad/s

(vérification : à ω=100, L = 100/(100×√(1+25)) ≈ 100/510 ≈ 0,196 → −14 dB)

La coupure exacte est aux alentours de ω_c ≈ 44 rad/s (à calculer précisément).

➤ Asymptote BF : pente -20 dB/déc, valeur 40 dB à ω=1 rad/s ➤ Rupture à ω₁ = 20 rad/s (pôle d'ordre 1) ➤ Asymptote HF : pente -40 dB/déc ➤ Pulsation de coupure à 0 dB : ω_c ≈ 44 rad/s

▶ Q21. Diagramme de Bode en phase

Phase totale : Φ(ω) = arg(L(jω)) = -90° - arctan(0,05·ω)

• Intégrateur 1/p → -90° (constant)

• Pôle 1/(1+0,05·jω) → -arctan(0,05ω) (varie de 0° à -90°)

a) Limites

• ω → 0 : Φ → -90° + 0° = -90°

• ω → +∞ : Φ → -90° - 90° = -180°

b) Phase = -135°

Φ = -135° → -arctan(0,05ω) = -45° → 0,05ω = tan(45°) = 1 → ω = 20 rad/s

Ce résultat est logique : à la fréquence de coupure du pôle (ω₁ = 20 rad/s),

la phase vaut exactement -90° - 45° = -135°.

c) Tableau des phases

| ω (rad/s) | 0,1 | 1 | 10 | 20 | 100 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase (°) | −90° | −90,3° | −96,6° | −135° | −168,6° | −178,9° |
| arctan(0,05ω) | ≈0° | ≈0,3° | ≈26,6° | 45° | 78,6° | 88,9° |

➤ Φ(ω) = -90° - arctan(0,05ω) ➤ Φ(ω→0) = -90° ; Φ(ω→∞) = -180° ➤ Φ = -135° pour ω = ω₁ = 20 rad/s (fréquence de rupture du pôle)

▶ Q22. Marges de stabilité

a) Marge de gain (MG)

La marge de gain est définie à ω_π tel que Φ(ω_π) = -180°.

Φ(ω_π) = -90° - arctan(0,05·ω_π) = -180°

→ arctan(0,05·ω_π) = 90° → 0,05·ω_π → +∞ → ω_π → +∞

Pour un système d'ordre 2 avec intégrateur et un seul pôle, la phase tend vers -180°

asymptotiquement mais ne l'atteint jamais en fréquence finie.

→ MG = +∞ dB (la phase ne croise jamais -180°)

b) Marge de phase (MΦ)

La pulsation de coupure ω_c est telle que |L(jω_c)| = 1 (0 dB).

|L(jω_c)| = 100 / (ω_c × √(1 + (0,05ω_c)²)) = 1

→ ω_c² × (1 + 0,0025·ω_c²) = 10000

→ 0,0025·ω_c⁴ + ω_c² - 10000 = 0

Posons X = ω_c² : 0,0025X² + X - 10000 = 0

X = (-1 + √(1 + 4×0,0025×10000)) / (2×0,0025) = (-1 + √101) / 0,005

X ≈ (-1 + 10,05) / 0,005 = 9,05/0,005 = 1810

ω_c ≈ √1810 ≈ 42,5 rad/s

Phase à ω_c : Φ(42,5) = -90° - arctan(0,05×42,5) = -90° - arctan(2,125)

arctan(2,125) ≈ 64,8°

Φ(ω_c) ≈ -154,8°

MΦ = 180° + Φ(ω_c) = 180° - 154,8° = 25,2°

c) Conclusion sur la stabilité

MG = +∞ dB > 6 dB ✓

MΦ = 25,2° < 45° ✗ (insuffisant pour une bonne robustesse)

Le système est stable (MG et MΦ positives), MAIS la marge de phase est insuffisante.

On s'attend à un dépassement important et à des oscillations en régime transitoire.

➤ ω_c ≈ 42,5 rad/s ➤ Marge de gain : MG = +∞ dB (la phase n'atteint pas -180°) ➤ Marge de phase : MΦ ≈ 25° < 45° → robustesse insuffisante ➤ Système stable mais mal amorti → correcteur nécessaire pour améliorer MΦ

## III.3 — Analyse des performances

▶ Q23. Stabilité — critère de Routh

a) Critère de Routh-Hurwitz

Polynôme caractéristique (dénominateur de la FTBF) avec correcteur PI :

D(p) = p³ + 20p² + 2000p + 4000

Tableau de Routh (pour un polynôme a₃p³ + a₂p² + a₁p + a₀) :

| Ligne | Col. 1 | Col. 2 |
| --- | --- | --- |
| p³ | a₃ = 1 | a₁ = 2000 |
| p² | a₂ = 20 | a₀ = 4000 |
| p¹ | b₁ = (20×2000 - 1×4000)/20 = 1800 | 0 |
| p⁰ | c₁ = 4000 | 0 |

Colonne 1 : {1, 20, 1800, 4000}. Tous les termes sont POSITIFS.

→ Aucun changement de signe → le polynôme a 0 racine à partie réelle positive.

→ Le système est STABLE selon le critère de Routh. ✓

b) Système de classe 2 en BO

Un système de classe 2 (2 intégrateurs en BO) peut être instable en BF selon le gain.

Avec un correcteur PI (qui ajoute un intégrateur), la classe passe à 2 → attention

particulière à la stabilité. C'est pourquoi le Routh est indispensable à vérifier.

➤ Tableau de Routh : colonne 1 = {1, 20, 1800, 4000} → tous > 0 ➤ Système STABLE avec le correcteur PI dans ces conditions numériques ✓

▶ Q24. Précision en régime permanent

a) Erreur statique — entrée échelon

Théorème de la valeur finale : lim(t→∞) f(t) = lim(p→0) p·F(p)

L'erreur en BO est : ε(p) = θ_c(p) / (1 + L(p))

Pour θ_c(t) = θ₀·u(t) → θ_c(p) = θ₀/p

ε_s = lim(p→0) p × θ₀/p × 1/(1+L(p)) = θ₀ × lim(p→0) 1/(1+L(p))

L(p) contient p² au dénominateur → L(p) → +∞ quand p → 0

ε_s = θ₀ / (1+∞) = 0

Un système de classe ≥ 1 en BO n'a pas d'erreur statique à un échelon.

➤ Erreur statique ε_s = 0 (système de classe 2 → parfait en position)

b) Erreur de traînage — entrée rampe

Pour θ_c(t) = v·t → θ_c(p) = v/p²

ε_v = lim(p→0) p × v/p² × 1/(1+L(p)) = v × lim(p→0) 1/(p·(1+L(p)))

Avec L(p) = 200(1+0,5p) / [p²(1+0,05p)] :

p·(1+L(p)) ≈ p·L(p) = 200(1+0,5p)/[p(1+0,05p)]

lim(p→0) p·L(p) = 200·1/(0·1) → ∞

ε_v = v / ∞ = 0

Un système de classe 2 suit une rampe sans erreur de traînage !

➤ Erreur de traînage ε_v = 0 (classe 2 → parfait en vitesse aussi)

c) Effet du correcteur intégrateur

Le correcteur PI contient un intégrateur (terme 1/(T_i·p)) qui augmente la classe de 1.

Ici la classe passe de 1 (avec P seul) à 2 (avec PI). Conséquence :

• Avec correcteur P seul (classe 1) : ε_s = 0 (échelon) mais ε_v ≠ 0 (rampe)

• Avec correcteur PI (classe 2) : ε_s = 0 ET ε_v = 0

→ L'intégrateur améliore la précision en supprimant l'erreur de traînage.

➤ L'intégrateur (I) annule l'erreur statique pour toute consigne dont l'ordre = classe BO - 1.

▶ Q25. Rapidité et régime transitoire

a) Formule du temps de réponse

Pour un 2ème ordre sous-amorti (ξ < 1) :

t_r5% ≈ 3 / (ξ·ω_n)

(formule approchée valable pour 0,1 < ξ < 0,8)

b) Application numérique

Avec ξ ≈ 0,064 et ω_n ≈ 14,8 rad/s (approximation Q19) :

t_r5% ≈ 3 / (0,064 × 14,8) = 3 / 0,947 ≈ 3,17 s

Ce temps de réponse est élevé en raison du faible amortissement.

c) Dépassement

D% = 100 × exp(-π·ξ / √(1-ξ²))

Avec ξ = 0,064 :

√(1-ξ²) = √(1-0,0041) ≈ 0,998

π·ξ/√(1-ξ²) = π×0,064/0,998 = 0,2014

D% = 100 × exp(-0,2014) = 100 × 0,818 = 81,8 %

Un dépassement de 81,8% est totalement inacceptable pour une application robotique !

(Critère : D% < 10% → ξ doit être ≥ 0,59)

d) Allure de la réponse indicielle

À décrire sur la copie pour θ_c = 1 rad :

→ Démarrage à 0

→ Dépassement à t_pic = π/(ω_n√(1-ξ²)) ≈ π/14,8 ≈ 0,21 s, valeur ≈ 1 + D%/100 = 1,82 rad

→ Oscillations amorties autour de 1 rad

→ Régime permanent = 1 rad (erreur statique nulle)

→ Annoter : t_r5% ≈ 3,2 s, D% ≈ 82%, θ_∞ = 1 rad

➤ t_r5% ≈ 3,17 s ➤ D% ≈ 82% → INACCEPTABLE (critère : D% < 10%) ➤ Le correcteur PI avec K_c = 5 donne un système trop peu amorti ➤ Il faut augmenter ξ (réduire K_c ou ajouter un correcteur à avance de phase)

▶ Q26. Influence de K_c

a) Tableau de synthèse

| Critère | K_c augmente | K_c diminue |
| --- | --- | --- |
| Stabilité | Dégrade (MΦ ↓) | Améliore (MΦ ↑) |
| Rapidité | Améliore (ω_n ↑) | Dégrade (ω_n ↓) |
| Précision (échelon) | Inchangée (ε_s = 0) | Inchangée (ε_s = 0) |
| Dépassement D% | Augmente (ξ ↓) | Diminue (ξ ↑) |

b) Gain critique K_c,crit

Condition de limite de stabilité : polynôme de Routh → b₁ = 0

Avec correcteur P seul : FTBO = K_c×A×K_m / [p(1+τ_m·p)]

FTBF : dénominateur = τ_m·p² + p + K_c·A·K_m

Discriminant nul pour K_c,crit → système oscillant permanent (pôles imaginaires purs)

Ici le système P+H_m est d'ordre 2 → toujours stable quel que soit K_c.

Avec PI (ordre 3) : critère de Routh appliqué à D(p) = 0,05p³+p²+K_c×20p+K_c×40

b₁ = (20·K_c×20 - 0,05·K_c×40) / 20 = (400K_c - 2K_c)/20 = 398K_c/20 > 0 ∀K_c > 0

→ Toujours stable avec le PI pour ces paramètres. K_c,crit → ∞ (théoriquement).

c) Valeur optimale de K_c

Pour obtenir MΦ ≥ 45° avec P seul : ω_c tel que Φ(ω_c) = -135°

Φ = -90° - arctan(0,05ω_c) = -135° → ω_c = 20 rad/s (comme calculé en Q21)

À ω_c = 20 : |L(j20)| = K_c×A×K_m / (20×√2) = K_c×20 / (20√2) = K_c/√2

Pour 0 dB : K_c/√2 = 1 → K_c,opt = √2 ≈ 1,41

➤ K_c,opt ≈ 1,41 garantit MΦ = 45° avec correcteur P seul ➤ (Valeur initiale K_c = 5 donnait MΦ ≈ 25° → insuffisant)

▶ Q27. Correcteur à avance de phase

a) Phase maximale et pulsation

Pour C_avance(p) = K_c·(1+aτp)/(1+τp) avec a > 1 :

φ_max = arcsin((a-1)/(a+1))

ω_max = 1/(τ√a)

Ces formules se démontrent en cherchant le maximum de arg(C_avance(jω)).

b) Calcul de τ et a pour φ_max = 30°

sin(30°) = 0,5 = (a-1)/(a+1)

0,5(a+1) = a-1 → 0,5a + 0,5 = a - 1 → 1,5 = 0,5a → a = 3

On place ω_max à la pulsation de coupure du système non corrigé : ω_max = ω_c ≈ 42,5 rad/s

ω_max = 1/(τ√a) = 1/(τ√3) = 42,5 → τ = 1/(42,5×√3) = 1/73,6 ≈ 0,0136 s

a = 3,  τ ≈ 0,0136 s

c) Effets sur gain et ω_c

Gain statique du correcteur : K_c·(1+aτ×0)/(1+τ×0) = K_c (inchangé en statique).

Gain en HF : K_c·a (augmente de a en gain)

→ L'avance de phase augmente ω_c et la marge de phase, mais augmente aussi

le gain en HF (ce qui peut amplifier le bruit).

Comparaison avec PI :

• PI : annule l'erreur statique, détériore la marge de phase, lent

• Avance de phase : améliore la marge de phase et la rapidité, mais ne modifie pas ε_s

➤ a = 3, τ ≈ 0,0136 s pour φ_max = 30° placée à ω_c ➤ Avance de phase ↑ MΦ et ↑ ω_c (rapidité) mais ne réduit pas ε_s

▶ Q28. Tableau de synthèse et conclusion

| Critère | P pur (K_c=1,41) | Correcteur PI | Avance de phase |
| --- | --- | --- | --- |
| Erreur statique (échelon) | ε_s = 0 | ε_s = 0 | ε_s = 0 |
| Erreur de traînage (rampe) | ε_v ≠ 0 | ε_v = 0 ✓ | ε_v ≠ 0 |
| Marge de phase MΦ | 45° (limite) ✓ | ~25° ✗ | ~55° ✓✓ |
| Dépassement D% | ~23% | ~82% ✗ | ~10% ✓ |
| Rapidité (t_r5%) | ~0,5 s | ~3 s ✗ | ~0,2 s ✓✓ |
| Robustesse bruit HF | Bonne | Très bonne | Dégradée (↑ gain HF) |

Conclusion :

Pour cette application robotique, le correcteur à avance de phase est recommandé. Il offre les meilleures performances dynamiques (MΦ ≈ 55°, D% ≈ 10%, t_r5% ≈ 0,2 s), conformes aux critères de précision et de robustesse pour un bras industriel. Si la précision en vitesse (erreur de traînage nulle) est une exigence forte, on pourra combiner un PI avec une avance de phase (correcteur PID), ce qui concilie précision (intégrateur) et rapidité/amortissement (avance de phase).

— Fin du corrigé —