SCIENCES DE L'INGÉNIEUR Classe Préparatoire aux Grandes Écoles — 1ère Année (MPSI / PCSI / PTSI)

SUJET DE RÉVISION — CONTRÔLE COMPLET Système étudié : Bras manipulateur automatisé d'atelier

| Durée | Total de points | Documents autorisés | Calculatrice |
| --- | --- | --- | --- |
| 3h30 | 100 points | Aucun document | Autorisée (non programmable) |

⚠  Consignes générales

• Répondre sur la copie fournie. Numéroter clairement chaque réponse. • Chaque partie est indépendante et peut être traitée séparément. • Soigner la rédaction, les unités et les notations. • Les tracés (diagrammes de Bode, schémas cinématiques…) doivent être propres et légendés. • La qualité de la présentation est prise en compte dans la notation.

# Présentation du système

Le système étudié est un bras manipulateur automatisé utilisé dans une cellule de production flexible. Il permet de saisir, déplacer et déposer des pièces métalliques de masse m = 2 kg sur une ligne d'assemblage.

Le bras est composé de :

— Un motoréducteur brushless (moteur + réducteur à train épicycloïdal)

— Un bras articulé à deux segments reliés par des liaisons pivot

— Un système vis-écrou pour la translation axiale (axe Z)

— Une pince pneumatique en bout de bras

— Un asservissement en position avec capteur codeur incrémental

# PARTIE I — Mécanique : Cinématique et Statique  [25 points]

Cette partie porte sur l'analyse des mouvements et de l'équilibre du bras manipulateur.

## I.1 — Modélisation cinématique

On considère le modèle simplifié suivant :

— Solide 0 : bâti fixe (repère R₀ : O, x₀, y₀, z₀)

— Solide 1 : épaule, rotation d'angle θ₁ autour de z₀ par rapport à 0

— Solide 2 : avant-bras, rotation d'angle θ₂ autour de z₁ par rapport à 1

— Longueur de l'épaule : L₁ = 0,3 m ; longueur de l'avant-bras : L₂ = 0,2 m

- Q1. Donner la nature et le nombre de degrés de liberté de chacune des liaisons suivantes : liaison entre 0 et 1, liaison entre 1 et 2, liaison entre 2 et la pince.  [3 pts]

a) Indiquer l'axe de chaque liaison.

b) Préciser le nombre total de degrés de liberté du mécanisme. Le bras est-il isostatique ?

- Q2. Établir les équations horaires du mouvement. En déduire les coordonnées cartésiennes (x, y) de l'extrémité de la pince P dans R₀ en fonction de θ₁, θ₂, L₁ et L₂.  [4 pts]

a) Exprimer le vecteur position O→A (jonction épaule/avant-bras).

b) Exprimer le vecteur position A→P.

c) Calculer les coordonnées de P pour θ₁ = 45° et θ₂ = 30°.

- Q3. Calculer la vitesse de l'extrémité P dans R₀ en dérivant le vecteur position. Donner le résultat sous la forme vectorielle Vₓ·x₀ + Vy·y₀.  [4 pts]

a) Exprimer dθ₁/dt = ω₁ = 0,5 rad/s et dθ₂/dt = ω₂ = 0,3 rad/s. Calculer ||VP||.

- Q4. On modélise la composition des mouvements. Écrire la relation de composition des vitesses V(P/R₀) = V(P/R₁) + V(A/R₀) + ω₁ ∧ AP₁.  [3 pts]

## I.2 — Analyse statique

La pince saisit une pièce de masse m = 2 kg. Le bras est maintenu en position θ₁ = 90°, θ₂ = 0° (bras entièrement déplié selon y₀). On néglige la masse des segments. L'accélération de la pesanteur est g = 9,81 m/s² selon -z₀.

- Q5. Isoler le segment 2 (avant-bras + pièce). Faire un bilan des actions mécaniques extérieures s'exerçant sur cet ensemble.  [3 pts]

a) Identifier et nommer toutes les forces appliquées.

b) Écrire les équations d'équilibre en translation et en rotation.

- Q6. Déterminer le couple moteur C₂ nécessaire au maintien du segment 2 à l'équilibre. Commenter l'influence de la longueur L₂.  [3 pts]

- Q7. En appliquant le Principe Fondamental de la Statique (PFS) au système {segment 1 + segment 2 + pièce}, déterminer le couple moteur C₁ à fournir au niveau de la liaison pivot entre 0 et 1.  [4 pts]

a) Préciser le point d'application et le bras de levier.

b) Conclure quant à l'influence relative de L₁ et L₂ sur la valeur de C₁.

- Q8. On ajoute un ressort de torsion de raideur k = 150 N·m/rad entre 0 et 1. Exprimer la nouvelle condition d'équilibre et en déduire l'angle θ₁_eq à l'équilibre sous le seul effet du poids.  [1 pts]

# PARTIE II — Actionneur et Motorisation (AM) & Réducteur / Chaîne d'engrenages  [25 points]

Cette partie porte sur le dimensionnement de l'actionneur et l'étude des transmissions mécaniques.

## II.1 — Caractéristiques du moteur

Données moteur brushless : • Tension d'alimentation nominale : U = 48 V • Résistance d'induit : R = 0,8 Ω • Inductance d'induit : L = 2 mH • Constante de force contre-électromotrice (fcem) : Kₑ = 0,12 V·s/rad • Constante de couple : K_t = 0,12 N·m/A • Moment d'inertie du rotor : J_m = 8×10⁻⁵ kg·m² • Vitesse à vide à U_nom : n₀ = 3500 tr/min • Courant nominal : I_nom = 5 A

- Q9. Calculer la fcem e à la vitesse nominale n = 3000 tr/min. En déduire le courant I circulant dans l'induit et le couple moteur C_m développé.  [4 pts]

a) Rappeler la relation liant e, K_e et ω.

b) Rappeler la loi des mailles pour le circuit d'induit.

- Q10. Calculer la puissance électrique absorbée P_elec, la puissance mécanique fournie P_mec et le rendement η du moteur à ce point de fonctionnement.  [3 pts]

- Q11. Tracer qualitativement la caractéristique mécanique C_m = f(ω) du moteur à courant continu équivalent. Identifier le point de démarrage et le point à vide. Que se passe-t-il si la charge dépasse le couple de démarrage ?  [3 pts]

## II.2 — Réducteur et chaîne d'engrenages

Le moteur est couplé à l'axe 1 via un réducteur à train épicycloïdal suivi d'une chaîne d'engrenages droits. Le schéma de la chaîne est le suivant :

Moteur → Z₁ (18 dents) → Z₂ (54 dents) → Z₃ (24 dents) → Z₄ (72 dents) → Axe de sortie

Données du train épicycloïdal : • Planétaire solaire (entrée) : Z_s = 18 dents • Satellites : Z_p = 12 dents (3 satellites) • Couronne (fixe) : Z_r = 42 dents • Porte-satellite = sortie

- Q12. Calculer le rapport de réduction r₁₂ de l'engrenage Z₁/Z₂ et r₃₄ de l'engrenage Z₃/Z₄.  [2 pts]

- Q13. En utilisant la formule du rapport de Willis, calculer le rapport de réduction du train épicycloïdal. Rappeler la formule de Willis et identifier chaque terme.  [4 pts]

a) Formule de Willis : (ω_s − ω_p) / (ω_r − ω_p) = −Z_r/Z_s. Identifier ω_s, ω_p, ω_r.

b) La couronne est fixe (ω_r = 0). Calculer ω_sortie/ω_entrée.

- Q14. Calculer le rapport de réduction total r_total de la chaîne complète (train épicycloïdal + engrenages).  [2 pts]

- Q15. Le couple résistant ramené sur l'axe moteur vaut C_résistant = 0,35 N·m. Le rendement global de la transmission est η_t = 0,85. Calculer le couple moteur minimum C_m,min nécessaire.  [3 pts]

- Q16. Un RSG (Rapport de Sous-démultiplication Global) de 1/60 est requis. Vérifier que votre calcul est cohérent. Si non, proposer une modification du nombre de dents de Z₄ pour atteindre exactement ce rapport.  [4 pts]

# PARTIE III — Analyse des SLCI : Schéma-blocs, Bode et Performances  [50 points]

Cette partie porte sur l'asservissement en position de l'axe 1 du bras manipulateur.

## III.1 — Mise en place du schéma-blocs

L'asservissement en position du bras utilise les éléments suivants :

| Élément | Description | Fonction de transfert |
| --- | --- | --- |
| Correcteur | Correcteur proportionnel-intégral (PI) | C(p) = K_c(1 + 1/(T_i·p)) |
| Amplificateur | Amplificateur de puissance | A(p) = 10 (gain pur) |
| Moteur + charge | Moteur DC avec frottement visqueux f | H_m(p) = K_m / (p(1 + τ_m·p)) |
| Capteur | Codeur incrémental + traitement | H_c(p) = 1 (gain unitaire) |

Données numériques : • Gain moteur : K_m = 2 rad/(s·V) • Constante de temps mécanique : τ_m = 0,05 s • Gain du correcteur : K_c = 5 • Constante d'intégration du PI : T_i = 0,5 s • Gain de l'amplificateur : A = 10

- Q17. Dessiner le schéma-bloc complet de l'asservissement en position. Identifier clairement : consigne θ_c(p), erreur ε(p), correcteur, actionneur, capteur, grandeur de sortie θ(p).  [5 pts]

a) Préciser le sens de bouclage (rétroaction négative).

b) Repérer les perturbations éventuelles (couple résistant) en les introduisant comme entrée additionnelle sur l'actionneur.

- Q18. Exprimer la fonction de transfert en boucle ouverte (FTBO) L(p) = C(p)·A·H_m(p)·H_c(p).  [3 pts]

a) Mettre L(p) sous forme canonique (gain statique × termes en p).

b) Identifier la classe du système en BO et en déduire l'ordre du système.

- Q19. Calculer la fonction de transfert en boucle fermée (FTBF) T(p) = θ(p)/θ_c(p). Utiliser la formule T(p) = L(p)/(1 + L(p)).  [4 pts]

a) Vérifier que le système est du 1er ou 2ème ordre. Identifier ω_n et ξ.

b) Calculer numériquement ω_n et ξ avec les valeurs données.

## III.2 — Diagrammes de Bode

On étudie la FTBO L(p) avec le correcteur proportionnel seul (C(p) = K_c = 5) pour simplifier l'analyse.

La FTBO simplifiée s'écrit alors :

L(p) = (K_c · A · K_m) / (p · (1 + τ_m · p))  =  100 / (p(1 + 0,05p))

- Q20. Tracer le diagramme de Bode asymptotique en gain |L(jω)|_dB = 20·log|L(jω)|.  [6 pts]

a) Identifier les pulsations caractéristiques (pulsation de coupure du premier ordre, etc.).

b) Calculer la pente du tracé asymptotique à basse fréquence (en dB/décade).

c) Compléter le tableau des valeurs asymptotiques :

| ω (rad/s) | 0,1 | 1 | 10 | 20 | 100 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gain asymptotique (dB) |  |  |  |  |  |  |

- Q21. Tracer le diagramme de Bode asymptotique en phase Φ(ω) = arg(L(jω)).  [4 pts]

a) Calculer les limites en ω → 0 et ω → +∞.

b) À quelle pulsation la phase vaut-elle −135° ?

c) Compléter le tableau des valeurs de phase :

| ω (rad/s) | 0,1 | 1 | 10 | 20 | 100 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase asymptotique (°) |  |  |  |  |  |  |

- Q22. Déterminer graphiquement (ou par calcul) les marges de stabilité du système.  [5 pts]

a) Définir et calculer la marge de gain (MG) : MG = −|L(jω_π)|_dB où L(jω_π) = −180°.

b) Définir et calculer la marge de phase (MΦ) : MΦ = 180° + arg(L(jω_c)) où |L(jω_c)| = 0 dB.

c) Le système est-il stable ? Les marges sont-elles suffisantes pour une bonne robustesse (rappel : MG > 6 dB, MΦ > 45°) ?

## III.3 — Analyse des performances

On revient au système complet avec correcteur PI : C(p) = K_c(1 + 1/(T_i·p)).

- Q23. Analyser la stabilité du système bouclé à partir des critères suivants :  [4 pts]

a) Critère de Routh-Hurwitz : écrire le polynôme caractéristique du dénominateur de la FTBF et vérifier la condition de Routh (tous les coefficients du même signe).

b) Critère du rejet à l'infini : que peut-on dire de la stabilité d'un système dont la FTBO est de classe 2 ou plus ?

- Q24. Analyser la précision du système en régime permanent.  [5 pts]

a) Pour une entrée échelon θ_c(t) = θ₀·u(t), calculer l'erreur statique ε_s = lim(p→0) p·ε(p). Justifier à l'aide du théorème de la valeur finale.

b) Pour une entrée rampe θ_c(t) = vt·u(t), calculer l'erreur de traînage ε_v.

c) Quel est l'effet du correcteur intégrateur (I) sur l'erreur statique ? Justifier.

- Q25. Analyser la rapidité et le régime transitoire du système.  [6 pts]

a) Exprimer le temps de réponse à 5% (t_r5%) en fonction de ξ et ω_n. (Formule approchée : t_r5% ≈ 3/(ξ·ω_n) pour un 2nd ordre sous-amorti).

b) Calculer t_r5% avec les valeurs numériques.

c) Calculer le dépassement D% = 100·exp(−πξ/√(1−ξ²)). Le dépassement est-il acceptable pour une application robotique (critère D% < 10%) ?

d) Tracer qualitativement l'allure de la réponse indicielle θ(t) pour une entrée échelon θ_c = 1 rad. Annoter les grandeurs caractéristiques (t_r, D%, régime permanent).

- Q26. Influence du gain K_c du correcteur proportionnel.  [5 pts]

a) Que se passe-t-il sur la stabilité, la rapidité et la précision lorsqu'on augmente K_c ? Résumer dans un tableau.

b) Déterminer la valeur critique K_c,crit pour laquelle le système est à la limite de stabilité (utiliser le critère de Routh ou la condition MΦ = 0°).

c) Proposer une valeur optimale de K_c garantissant MΦ ≥ 45° et D% < 15%.

- Q27. On souhaite améliorer les performances avec un correcteur à avance de phase de fonction de transfert :  [6 pts]

C_avance(p) = K_c · (1 + aτp) / (1 + τp)    avec a > 1

a) Donner la phase maximale φ_max apportée par ce correcteur et la pulsation ω_max à laquelle elle est atteinte (formules).

b) Placer ω_max à la pulsation de coupure du système non corrigé. En déduire τ et a pour obtenir φ_max = 30°.

c) Quel est l'effet de ce correcteur sur le gain statique et la pulsation de coupure ? Comparer avec le correcteur PI.

- Q28. Synthèse finale : compléter le tableau de comparaison des correcteurs.  [7 pts]

| Critère | Sans correcteur (P pur) | Correcteur PI | Correcteur avance de phase |
| --- | --- | --- | --- |
| Erreur statique (échelon) | ... | ... | ... |
| Erreur de traînage (rampe) | ... | ... | ... |
| Marge de phase MΦ | ... | ... | ... |
| Dépassement D% | ... | ... | ... |
| Rapidité (t_r5%) | ... | ... | ... |
| Robustesse | ... | ... | ... |

Conclure : quel correcteur recommandez-vous pour cette application robotique ? Justifier votre choix en une à deux phrases.

— Fin du sujet — Bon courage ! —

Le corrigé sera fourni séparément. Ne pas hésiter à expliciter toutes les étapes de calcul.